| 現況調査報告書 ２．に記載の建築物の現況調査の結果を報告します。本報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。 様 令和 年 月 日 調査者氏名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．調査者 （代表となる調査者） | ①資格 |  | （ ）建築士 （ ）登録 第 号 |  |  |
|  | ②氏名のフリガナ |  |  |  |  |
|  | ③氏名 |  |  |  |  |
|  | ④勤務先 |  | （ ）建築士事務所 （ ）知事登録 第 号 |  |  |
|  | ⑤所在地 |  |  |  |  |
|  | ⑥電話番号 |  |  |  |  |
|  | ⑦その他調査者 |  |  |  |  |
| ２．調査対象建築物及び敷地の位置 | ①敷地の位置 |  |  |  |  |
|  | ②防火地域 |  | □防火地域 □準防火地域 指定なし |  |  |
|  | ③その他の区域、 地域、地区又は街区 |  |  |  |  |
|  | ④用途地域 |  |  |  |  |
|  | ⑤現況用途 |  |  | ⑥構造 |  |
|  | ⑦階数 |  | 地上 階／地下 階 | ⑧敷地面積 | ㎡ |
|  | ⑨建築面積 |  | ㎡ | ⑩延べ面積 | ㎡ |  |
| ３．調査結果概要 | ①直近の建築等の工事の着手時点 |  |  | ②検査済証の有無 | □有 （ 年 月 日） □無 |
|  | ②現況調査結果※１ |  |  |  |  |
|  |  | 適合 |  |  |  |
|  |  | 不適合（既存不適格） |  |  |  |
|  |  | 不適合（その他） |  |  |  |
|  |  | 不明 |  |  |  |
|  | ③その他特記事項 |  |  |  |  |
|  | ④調査年月日 |  | 令和 年 月 日 実施 |  |  |
| ４．改変※２の有無及び概要 |  |  |  |  |  |
| ５．現況調査に用いた図書 | 現況図面の作成 |  | □有 □無 |  |  |
| ６．備考 |  |  |  |  |  |

＊　記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。

調査項目チェックリスト

| 適用 | 規定 | 規定の内容 | 調査項目 | 調査方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷地関係 （法第43条及び第44条は都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） |  |  |  |  |
| □ | 法19① | 敷地の高さ | ・道路との高低差 |  |  |
| □ | 法19② | 湿潤な土地等の衛生・安全対策 | ・敷地の湿潤状況、出水履歴、土地条件等 ・盛土、地盤改良等の有無 |  |  |
| □ | 法19③ | 敷地の排水 | ・敷地内の排水状況 |  |  |
| □ | 法19④ | がけ崩れ対策 | ・がけの有無 ・擁壁の設置状況 |  |  |
| □ | 法43① | 接道 | ・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・特定行政庁による道路の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・特定行政庁による許可・認定の有無と適合状況 |  |  |
|  |  |  | ・道路との接道長さ ・前面道路幅員 |  |  |
| □ | 法44① | 道路内建築 | ・都市計画区域・準都市計画区域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・特定行政庁による道路の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・道路、建築物、擁壁等の位置 |  |  |
| 構造関係 |  |  |  |  |
| □ | 法20① | 基礎 | ・立ち上がり部分の構造、材料及び寸法 |  |  |
|  |  |  | ・配筋の状況 |  |  |
|  |  |  | ・（令第38条第４項の構造計算による場合）コンクリートの強度 |  |  |
|  |  | 屋根ふき材 外装材等 | ・緊結等の状況 |  |  |
|  |  | 木材 | ・構造耐力上主要な部分に使用されている木材の状況 |  |  |
|  |  | 土台及び基礎 | ・土台の緊結等の状況 |  |  |
|  |  | 柱の小径 | ・欠込み等の有無 |  |  |
|  |  |  | ・部材寸法（柱の小径） |  |  |
|  |  | はり等の横架材 | ・欠込み等の有無 |  |  |
|  |  | 筋かい | ・柱梁接合部及び筋かいの金物の有無及び金物種類、緊結の状況 ・欠込み等の有無 |  |  |
|  |  |  | ・筋かいの部材寸法 |  |  |
|  |  | 軸組等 | ・筋かい、耐力壁の位置 ・金物種類 |  |  |
|  |  |  | ・筋かい、耐力壁の部材寸法等の状況 |  |  |
|  |  |  | ・壁量計算による必要壁量及び存在壁量、配置の確認 ・壁配置のバランス |  |  |
|  |  | 継手又は仕口 | ・柱梁接合部の金物の有無及び金物種類、緊結の状況 |  |  |
|  |  |  | ・筋かいの部材寸法 |  |  |
|  |  | 防腐措置 | ・腐りやすい構造である部分の下地材 ・柱、筋かい、土台の防腐・防蟻処理の状況 |  |  |
|  |  | 塀 | ・高さ、厚さ ・控え壁、基礎の有無 |  |  |
|  |  |  | ・配筋の状況 |  |  |
|  |  | 建築設備の構造強度 | ・給湯設備の満水時の質量 ・給湯設備の形状 ・給湯設備の緊結状況 |  |  |
| □ | 法20② | 基準の適用上別の建築物みなす部分 | ・相互に応力を伝えない構造方法のみで接する建築物の部分の有無 |  |  |
| 防火関係 |  |  |  |  |
| □ | 法61① | 防火地域・準防火地域内の建築物 | ・防火地域、準防火地域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・建築物の規模に応じた耐火建築物、準耐火建築物等の種別及び構造材の状況 ・延焼のおそれのある部分の防火設備の位置、形状等 |  |  |
| □ | 法61② | 基準の適用上別の建築物みなす部分 | ・火熱遮断壁等により分離されている建築物の部分の有無 |  |  |
| □ | 法62 | 屋根 | ・防火地域、準防火地域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・屋根材の状況 |  |  |
| □ | 法22① | 屋根 | ・法第22条区域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・屋根ふき材の状況 |  |  |
| □ | 法23 | 外壁 | ・法第22条区域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・外壁材の状況 |  |  |
| □ | 法35の2 | 内装 | ・火気使用室の有無 ・内装材 |  |  |
| 設備関係 |  |  |  |  |  |
| □ | 法28② 法36 （給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に係る部分） | 換気設備 （調理室等を除く） | ・開口部の面積、位置 ・給気口、排気口の位置 |  |  |
|  |  |  | ・機械換気設備の性能等 ・換気設備の有効換気量 |  |  |
|  |  |  | ・居室の床面積 |  |  |
| □ | 法28③ 法36 （給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に係る部分） | 換気設備 （調理室等） | ・ガス設備等の有無 ・給気口、排気口の位置 |  |  |
|  |  |  | ・火気設備の出力等 ・機械換気設備の性能等 ・換気設備の有効換気量 |  |  |
| □ | 法31① 法36 （便所の設置及び構造に係る部分） | 便所 （処理区域内） | ・公共下水道の処理区域 |  |  |
|  |  |  | ・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、換気設備の有無 |  |  |
| □ | 法31② 法36 （便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分） | 便所 （処理区域外） | ・公共下水道の処理区域 |  |  |
|  |  |  | ・浄化槽の処理性能 又は ・くみ取便所の構造 |  |  |
|  |  |  | ・採光及び換気のための窓又はそれに代わる照明、換気設備の有無 ・漏水の有無 |  |  |
| □ | 法32 | 電気設備 | ・不具合の有無 |  |  |
| □ | 法36 （給水、排水その他の配管設備の設置及び構造に係る部分） | 給排水設備 | ・配管設備の設置状況 ・漏水等不具合の有無 |  |  |
| 材料関係 |  |  |  |  |
| □ | 法37 | 建築材料 | ・基礎のコンクリート、鉄筋のJISへの適合状況 |  |  |
| □ | 法28の2 二 | 石綿 | ・石綿の吹付けの有無 |  |  |
| □ | 法28の2三 | クロルピリホス | ・添加の有無（添加されている場合は、５年以上が経過していること） |  |  |
| □ |  | ホルムアルデヒド | ・使用の有無（使用されている場合は、５年以上が経過していること） |  |  |
|  |  |  | ・換気設備の有効換気量 |  |  |
|  |  |  | ・給気口、排気口の位置、換気経路（建具のアンダーカット、ガラリ等の有無） ・居室の面積、天井高さ |  |  |
| 一般構造関係 |  |  |  |  |
| □ | 法28① 法36 （居室の採光面積に係る部分） | 採光 | ・居室の面積 ・開口部の寸法、開口中心からの垂直距離 ・外壁と隣地境界線等との距離 |  |  |
|  |  |  | ・（令19③ただし書きの適用を受ける場合）照明設備の照度 |  |  |
| □ | 法29 | 地階における居室 | ・居室の面積 |  |  |
|  |  |  | ・からぼり等の有無 ・地面に接する外壁等の構造 |  |  |
| □ | 法36 （天井及び床の高さに係る部分） | 居室の天井及び床の高さ | ・居室の天井高さ ・最下階の居室の床の高さ |  |  |
| □ | 法36 （床の防湿方法に係る部分） | 居室の床の防湿方法 | ・最下階の床の材料 ・床下の防湿措置の状況 ・外壁の床下換気孔の状況 |  |  |
| □ | 法36 （階段の構造に係る部分） | 階段 | ・階段及び踊場の幅員 ・階段の蹴上げ、踏面の寸法 ・手すりの設置状況、出幅の寸法 ・踊場の設置状況 ・階段に代わる傾斜路の設置状況 |  |  |
| 用途関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） |  |  |  |  |
| □ | 法48①～⑭ | 用途 | ・用途地域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・兼用用途の有無及び当該用途に供する床面積 |  |  |
| 形態関係 （都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用） |  |  |  |  |
| □ | 法47 | 壁面線 | ・壁面線の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・壁面線と外壁との距離 |  |  |
| □ | 法52①,⑦ | 用途地域等に基づく容積率 | ・指定容積率 |  |  |
|  |  |  | ・建築物の延べ面積及び敷地面積 |  |  |
| □ | 法52②,⑦ | 前面道路の幅員に基づく容積率 | ・用途地域等の指定状況 ・前面道路の幅員 |  |  |
| □ | 法53①,② | 建蔽率 | ・指定建蔽率 ・防火地域、準防火地域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・建築物の建築面積及び敷地面積 |  |  |
| □ | 法53の2① | 最低敷地面積 | ・敷地面積の最低限度の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・敷地面積 |  |  |
| □ | 法54① | 外壁後退距離 | ・外壁の後退距離の限度の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・外壁から敷地境界線までの距離 |  |  |
| □ | 法55① | 絶対高さ制限 | ・高さの限度の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・建築物の高さ |  |  |
| □ | 法56① | 道路高さ制限 | ・用途地域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・前面道路幅員 ・前面道路との高低差 ・建築物の高さ ・道路境界線との距離 |  |  |
|  |  | 北側高さ制限 | ・用途地域の指定状況 ・日影による高さ制限の対象区域の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・真北の方角 ・真北方向の境界線との距離 ・北側隣地との高低差 ・建築物の高さ |  |  |
| □ | 法58① | 高度地区内の建築物 | ・高度地区の指定状況 |  |  |
|  |  |  | ・建築物の高さ |  |  |
| その他（条例により付加された制限） |  |  |  |  |
| □ | 法39, 40, 68の2他 | 地方公共団体の条例による制限 | ・地方公共団体の条例による制限の有無及び内容 |  |  |

現況調査結果表

| 規定 |  |
| --- | --- |
| 適合状況 |  |
| 調査結果 |  |
| 調査箇所の写真 |  |
| 備考 |  |
| 規定 |  |
| 適合状況 |  |
| 調査結果 |  |
| 調査箇所の写真 |  |
| 備考 |  |